Supervisão gráfica para sistemas perimetrais

Revisão 0.0

31/05/17

Índice

| Apresentação .................................................................................... | Pag. 3 |
| --- | --- |
| Composição básica do D162 G3 ......................................................... | Pag. 3 |
| D167 Chave de hardware e conversor RS232 / RS485 ........................ | Pag. 5 |
| Sistema D162 G3 por par de fios (RS485) ........................................... | Pag. 6 |
| Aplicativo D162 G3 ............................................................................ | Pag. 9 |
| Instalação do aplicativo D162 G3 ....................................................... | Pag. 10 |
| Iniciando o aplicativo D162 G3 .......................................................... | Pag. 11 |
| Janela principal do aplicativo ........................................................... | Pag. 11 |
| Barra de menus ................................................................................. | Pag. 12 |
| Barra de comandos ........................................................................... | Pag. 13 |
| Planta da área protegida ................................................................... | Pag. 15 |
| Informações do aplicativo ................................................................. | Pag. 16 |
| Informações de hardware e horário .................................................. | Pag. 16 |
| Envio de e-mail por disparos ............................................................. | Pag. 17 |
| Configuração do servidor Digifort ...................................................... | Pag. 18 |

Apresentação

O sistema de supervisão gráfica D162 G3, endereça e gerencia os eventos do alarme, por (RS485), fibra ótica, rede ethernet, WiFi, GSM/GPRS, rede por radio frequência.

A flexibilidade das integrações permite de forma mista ou direta o melhor custo benéfico na implantação de um sistema de alarme.

Características do sistema:

- Monitora até 512 setores;

- Apresenta a área protegida com a localização dos setores;

- Permite liga ou desliga setores;

- Inibi setores por configuração horária semanal;

- Monitora qualquer sensor de contato seco;

- Possui histórico de eventos;

- Programa acionamento de sirenes, refletores, iluminação de áreas;

- Retransmite disparos para outros sistemas, via contato seco;

- Acionamentos automáticos por configuração horaria semanal;

- Envia e-mails com descrição dos alarmes e imagem anexada do setor disparado;

- Dispara eventos HTTP ou contato seco para sistemas de câmeras;

- Aciona eventos globais do sistema de câmeras Digifort;

- Acesso de usuários no sistema via login e senha;

- Configuração de restrições personalizadas para usuários do sistema;

- Aplicativo protegido por chave de hardware.

Composição básica do sistema D162 G3

Todo sistema é gerenciado pelo aplicativo D162 G3. As informações de disparo dos sensores, controles de acionamento e envio de alarmes, são feitas via as portas seriais e/ou ethernet.

Requisitos necessários para a composição do sistema:

- Um PC com o aplicativo D162 G3 e sistema operacional Windows®;

- Uma chave de hardware D167 conectada na porta serial;

- Os módulos de entrada dos sensores, podendo ser por par de fios RS485, radio frequência, WIFI, Ethernet, GPRS, etc.

Configuração mínima do PC:

| Sistema operacional | Microsoft Windows® 10 Microsoft Windows® 8/8.1 Microsoft Windows® 7 |
| --- | --- |
| Processador | No mínimo Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon™ 64 |
| Memoria RAM | 2 GB |
| HD/SSD | 1 GB |
| Resolução do monitor | 1024 x 768 pixels |
| Placa de vídeo | Placa de vídeo onboard de 1024 x 768 – True Color – Adaptador do Windows |
| Mouse | Qualquer dispositivo |
| .Net Framework | Net Framework versão 4.5 |
| Portas seriais | USB 2.0 e/ou RS232 – DB9 |
| Rede Ethernet | Necessária para envio de e-mail, envio de SMS pelo servidor, integração com o sistema Digifort® e comandos HTTP. |

D167 - Chave de Hardware e conversor RS232 / RS485

A chave de hardware é necessária para que o aplicativo D162 G3 entre em comunicação com quaisquer dispositivos externos.

A conexão é feita pela porta serial RS232, através de um conversor USB / RS232.

A chave também é um conversor RS232 / RS485, que pode ser utilizada com a rede de dispositivos por fio D161 G3.

Características da comunicação:

| Interface | RS485 – Half duplex |
| --- | --- |
| Tipo | Assíncrona |
| Taxa de transmissão | 19200 bauds |
| Formato do dado | 8 bits de dado Sem paridade 1 stop bit |
| Segurança da chave | Criptografia |

Características do canal RS485:

| Proteção elétrica | TVS 600W (ppm) |
| --- | --- |
| Quantidade máxima de dispositivos conectados | 32 |
| Tipo do cabo recomendado | Profibus |
| Distancia máxima do cabeamento | 1200 metros |
| - Para derivações da rede em “T” ou estrela utiliza o HUB RS485 modelo D137 |  |

Características elétricas:

| Alimentação | 9...24 VDC |
| --- | --- |
| Corrente máxima | 100 mA |
| Resistencia de terminação (RS485) | 200 |

Sistema D162 G3 por par de fios (RS485)

Para implantação da rede por par de fios (RS485) utilizamos o módulo endereçável D161 G3. A composição da rede é feita com vários módulos interconectados pelo cabo de comunicação.

O módulo D161 G3 possui duas entradas para sensores, duas saídas de contato seco e pode monitorar opcionalmente temperatura e umidade.

Qualquer tipo de sensor com contato seco pode ser monitorado pelo D161 G3, como:

- Barreiras e sensores infravermelhos;

- Sensores de presença;

- Sensores de porta aberta;

- Sensores micro-ondas;

- Sensores ultrassônicos;

- Cabos microfônicos;

- Cercas elétricas, etc.

Gerenciado pelo sistema D162 G3 as funcionalidades dos módulos são:

- Detectar disparos dos sensores conectados nas entradas;

- Acionar as saídas configuradas por um disparo;

- Acionar as saídas diretamente pelo clique do mouse;

- Acionamento das saídas por horário semanal programado;

- Efetuar acionamentos em função de condições climáticas (opcional);

- As saídas podem operar em modo temporizado de 1 até 65535 segundos ou chave.

O módulo D161 G3 também possibilita realizar as seguintes automações:

- Acionar portões elétricos;

- Acionar portas com travas elétricas;

- Acionar iluminações externas, bombas elétricas diretamente ou programadas por horários;

- Acionar dispositivos por temperatura e/ou umidade;

Diagrama de conexão:

O D161 G3 possui conectores de entrada e saída tanto de alimentação quanto de comunicação para expansão da rede para o próximo módulo.

Os fios para a comunicação devem ser de par trançado.

Recomendamos o cabo Profibus.

A quantidade máxima de D161 G3 na rede é de 32 módulos e comprimento máximo do cabo de comunicação deve ser de 1200 metros. Caso a rede ultrapasse essas distâncias utilizar o módulo repetidor D137C, e em caso de derivações na rede tipo ‘T’ ou estrela deve ser utilizado o HUB D137.

O LED de comunicação fica aceso quando o módulo está energizado e pisca quando a rede está comunicando.

A entrada de sinal do sensor é referenciada ao negativo da alimentação, ou seja, um contato fechado entre o borne ‘S’ (sinal) e o ‘-‘ (negativo) indica sensor Ok, aberto sinaliza alarme.

Além da entrada de sinal os conectores dos sensores disponibilizam alimentação.

O jumper de endereço só deve ser fechado para um novo endereçamento do módulo. As instruções para este procedimento são apresentadas no aplicativo D162 G3.

Características da comunicação:

| Interface | RS485 – Half duplex |
| --- | --- |
| Protocolo | MODBUS-RTU |
| Tipo | Assíncrona |
| Taxa de transmissão | 19200 bauds |
| Formato do dado | 8 bits de dado Sem paridade 1 stop bit |
| Proteção elétrica | TVS 600W (ppm) |
| Quantidade máxima de dispositivos conectados | 32 |
| Tipo do cabo recomendado | Profibus |
| Distancia máxima do cabeamento | 1200 metros |
| - Para derivações da rede em “T” ou estrela utiliza o HUB RS485 modelo D137 |  |

Características elétricas:

| Tensão de alimentação | 12...24 VDC |
| --- | --- |
| Corrente máxima | 60mA @ 12VDC |
| Corrente de entrada dos sensores | 6mA @ 12VDC cada entrada |
| Corrente máxima do contato das saídas | 1A cada saída |

Sistema D162 G3 com Comunicação SEM FIO através de RF

Permite rede de comunicação Sem Fio através de RF e se complementa com a linha de sensores Muro Virtual Dec Tower com alimentação por Energia Solar. Esta solução dispensa infraestrutura e reduz o tempo de implantação.

Diagramas de conexão:

Sistema D162 G3 com Monitoramento Remoto

A D169 G3 monitora remotamente sensores e dispositivos através da rede internet ou ethernet utilizando o aplicativo D162 G3.

A Interface D169 G3 gerencia até 50 unidades endereçáveis com o máximo de 100 setores e 100 saídas, podendo utilizar a D161 G3 (rede RS485) ou o D331 G3 (rede sem fio) para serem monitorados no Sistema de Supervisão Gráfica D162 G3. O aplicativo D162 G3 se comunica com a D169 G3 através da interface HTTP, possibilitando todas as funcionalidades da monitoração e os acionamentos das unidades remotas.

EtherNet e Internet - Diversas áreas em um único ambiente de monitoração

O aplicativo D162 G3 permite a associação de inúmeras Interfaces D169 G3 monitorando várias áreas em um único ambiente de controle.

A Interface D169 G3 recebe as informações sobre o estado das barreiras instaladas no perímetro, através de fios ou de RF, e se comunica com o aplicativo D162 G3 através de rede EtherNet ou da Internet via interface HTTP permitindo a supervisão das barreiras.

Diagramas de conexão:

Aplicativo D162 G3

O aplicativo D162 G3 gerencia todo o sistema de monitoração, com uma interface amigável e simples de operar, o aplicativo apresenta de forma rápida e segura todas as informações de disparos dos setores.

Todas as informações do aplicativo são registradas e armazenadas para consultas posteriores.

As informações dos setores são provenientes dos dispositivos conectados ao PC pela porta serial, Ethernet/IP, GSM, etc.

Janela principal do aplicativo:

A apresentação do perímetro é feita de forma gráfica por uma planta ou foto aérea do local com os setores representados por linhas que em cores representam a situação atual do mesmo.

O aplicativo utiliza da chave D167 para se comunicar com os dispositivos, apenas uma chave de hardware com o mesmo código da licença do aplicativo libera a comunicação.

Instalação do aplicativo D162 G3

Execute o arquivo “Instalação D162 G3.exe” e siga os seguintes passos:

Clique em ‘Next >’, selecione a pasta de destino do aplicativo e clique em ‘Next >’,

Confirme a instalação clicando em ‘Next >’ novamente e aguarda o termino.

Para iniciar o aplicativo clique no ícone                             na área de trabalho.

Iniciando o aplicativo D162 G3

Após executar o aplicativo a seguinte janela de log in é apresentada.

Como padrão default o nome = administrador e a senha = 123456, por segurança após o acesso é possível alterar estes dados.

O aplicativo necessita sempre de um operador que tenha privilégios de administrador para cadastrar outros operadores.

Janela principal do aplicativo

A janela principal do aplicativo é composta da barra de menus, barra de comandos, planta da área protegida, informações do aplicativo e informações de hardware e horário, como na figura a abaixo.

Barra de menus

Fechar – Fecha o aplicativo.

Configurações – Abre o menu das configurações do aplicativo.

Licença – Abre menu de licença de uso do aplicativo.

Menu das configurações do aplicativo

Sirene PC – Habilita e desabilita o som no em caso de disparo.

Rede D161 G3 / Chave conversora D167 – Abre o menu da rede D161 G3.

Envio de email por disparos – Abre janela de configuração de email’s.

Servidor Digifort – Abre janela de configuração da rede do servidor Digifort.

Carrega projeto – Carrega projeto para a janela principal contendo planta,

posição/configuração dos setores e de saídas.

Rede D161 G3 / Chave conversora D167

Porta serial – Seleção da porta serial do PC onde está conectada a chave de hardware

D167.

Rede D161 G3

Quantidade de dispositivos – Determina a quantidade máxima de módulos D161 G3

na rede.

Endereçar D161 G3 – Abre menus com procedimentos para endereçar um módulo

D161 G3 que esteja conectado na rede.

Menu de licença

Visualizar – Apresenta o nome do cliente, observações e o número da licença do

aplicativo para a chave de hardware D167, na seguinte janela.

Carregar – Carrega uma licença valida fornecida pela Decibel, para ativar a

comunicação do sistema.

Barra de comandos

Login – Abre janela de log in para um novo acesso, fechando o log in do operador

atual.

Reset – Efetua o reset do sistema, utilizado para limpar as informações de um alarme

reconhecido, após um acontecimento de disparo.

Silencia sirene – Silencia todas as sirenes do sistema após um disparo, sendo a do PC

e/ou saídas configuradas como sirenes.

Rede – Apresenta os dispositivos conectados no sistema e suas informações básicas.

Histórico – Abre janela de histórico de eventos contendo data, hora, evento, posição,

providência e operador.

Todos os eventos do sistema são armazenados no histórico.

Os filtros são de período, evento, posição e operador, os filtros aplicados

servem tanto para a visualização quanto exportação do histórico.

O histórico pode ser exportado para os formatos de arquivos PDF, Excel e

texto utilizando o separador “,”.

No campo de providencia é possível digitar a providência tomada mediante

o evento, umas vez da entrada da providência não é mais possível editar ou

apaga-la, a adição de mais textos é permitido.

Ao final de cada entrada de providência a data, hora e o nome operador é

acrescido.

Operadores – Abre a janela de configuração de operadores do sistema.

O sistema permite a inclusão de vários operadores, sempre é

necessário a presença de um operador com todos os privilégios de uso

do aplicativo “administrador”, para cadastrar mais operadores.

O cadastro do operador é feito por nome e senha, que sempre são

solicitados no log-in do aplicativo.

O aplicativo considera caracteres maiúsculos e minúsculos, estes dados

devem ser digitados igual como foram cadastrados.

O campo informações pode ser utilizado, por exemplo, com o contato

telefônico móvel do operador.

Para cadastrar quais funções o operador pode executar no aplicativo,

clique com o botão direito do mouse e faça a seleção.

Planta da área protegida

Na planta da área protegida estão posicionados as saídas e os setores representados pelo rótulo com o nome e uma linha que indicam sua situação através de cores, sendo:

| Setores: |  |  | Saídas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ok |  |  | Desligada |
|  | Alarme |  |  | Ligada |
|  | Desligado |  |  | Ligada por horário |
|  | Desligado por horário |  |  |  |

Todas saídas e setores são configuráveis através de menus clicando com o botão direito do mouse.

Configuração dos setores:

Ligado – Monitoração do setor ativa.

Desligado - Desativa monitoração do setor.

Acionamentos – Configura as saídas que serão acionadas na ocasião de um disparo.

Acionamentos Digifort – Configura o evento global a ser chamado na ocasião de um

disparo.

Desabilitação por horário – Configura a faixa horaria e os dias da semana que o setor

irá ficar sem monitoração.

Informação do dispositivo – Apresenta em qual dispositivo o sensor do setor esta

fisicamente conectado e suas informações básicas como

tensão, temperatura e umidade.

Também é possível configurar a conexão com o

Dispositivo pelo sub-menu:

Tipo – Configura o tipo de dispositivo onde o sensor esta conectado fisicamente.

Endereço – Configura o endereço do dispositivo.

Saída – Configura o numero da entrada física do dispositivo.

Para ligar/desligar diretamente uma saída, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o rótulo, clicando com o botão direito abre o menu de configurações.

Configuração das saídas:

Acionamento por horário – Configura a faixa horaria e os dias da semana que a saída

ficará acionada.

Sirene – Determina que a saída liga uma sirene e ao acionar o comando silencia sirene

desligue a mesma caso tenha sido ligada.

Tipo – Configura o tipo de dispositivo onde a saída esta conectada fisicamente.

Endereço – Configura o endereço do dispositivo.

Saída – Configura o numero da saída física do dispositivo.

Tensão, temperatura e umidade – São informações básicas do dispositivo.

Informações do aplicativo

Apresenta dados do aplicativo como situação da chave de hardware, Port da rede D161 G3, operador atual, etc.

Informações de hardware e horário

Apresenta informação do uso da CPU e memória de PC e o relógio com data atual.

Envio de e-mail por disparos

O aplicativo pode enviar e-mail’s nos acontecimentos de disparo com informações de data, hora, posição do disparo e imagem anexada da planta da área protegida.

Para esta função acesse Configurações > Envio de email por disparos e configure os dados.

Após a entrada de dados clique em ‘Salvar e fechar’.

Exemplo de um e-mail recebido em uma situação de disparo:

Configuração do servidor Digifort

Para que o aplicativo acione um evento global do sistema Digifort é necessário que o servidor esteja configurado no mesmo.

Para isto acesse o item Configurações > Servidor Digifort e a seguinte janela de configuração será aberta.

Após entrar com os dados clique no botão ‘Habilitado’, estando conectado com o Digifort a tabela ‘Eventos globais’ é apresentada com os eventos cadastrados.

Estes eventos ficam disponíveis para escolha no menu de configurações de setores no item ‘Acionamentos Digifort’ e são acionados no instante de disparo do setor.

Exemplo de acionamento do evento global Digifort por um disparo: